车辆技术管理制度

一、车辆档案管理

配备专人负责自营车辆的建档管理以及有关牌证的换发、年检审业务的组织、管理事项，并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。加强车辆及设备原始资料及车辆维护的规程、计划及验收记录的保管。

二、车辆及设备的购买、维护、更新、淘汰管理制度

按照国家出台的相关规定购买不论车型、性能还是耗能方面都符合标准的车辆及其设备，安排车队长负责车辆的日常维护，做到及时更新避免因车辆的老旧问题引起事故，若车辆达到了淘汰的标准必须进行停运处理。

三、车辆维护

1. 车辆维护的原则。车辆维护应贯彻 " 预防为主、强制维护 " 的原则。保持车容整洁 , 装备完好、及时发现和消除故障、隐患 , 防止车辆早期损坏。

2. 车辆维护的方式。车辆维护作业, 包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等 , 除主要总成发生故障必须解体时, 不得对其进行解体。

3. 车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级护等。维护主要作业范围如下 :  日常维护是日常性作业，由驾驶员负责执行。

其作业中心内容是清洁、补给安全检视。

4. 二级维护 :由专业维修工负责执行。以检查、调整为主, 并拆检轮胎 , 进行轮胎换位。季节性维护可结合定期维护进行。车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果 , 结合二级维护一并进行。强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。

四、车辆报废规定

1、凡车辆技术经济情况达到下列条件之一者，应予以报废。

（1）、车辆超期使用，主要总成部件磨损腐蚀或严重损坏，性能工况严重下降，无修复价值；

（2）、因交通事故造成主要总成或大部分零件严重损坏，已无修复价值；

（3）、累计行驶里程达到50万公里以上或经过三次大修以上，且零部件损坏严重的老旧车；

（4）、车辆经过长期使用，耗油量超过国家定型车出厂标准规定值15%的；

（5）、经修理和调整或采用排气污染控制技术后，排放污染物仍超过国家规定的汽车排放标准的。

2、报废程序

（1）、司机申请报废，经公司核准报市车管所批准，从批准之日起列入报废车，停止营运。

（2）、车辆申请报废，经公司核准，三个工作日内把报废车辆的有关证件交还给公司。

（3）、报废车辆由公司办公室备案。